МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем

Отчёт 
по курсовой работе на тему:

Разработка конечного автомата для обмена с внешней памятью SDRAM и выполнения присвоений выходных сигналов в зависимости от текущего состояния конечного автомата

Дисциплина: Схемотехника цифровых устройств

Подготовили студенты группы С23-501
Горбатенко И.А.
Серебрякова Д.Р.

Москва, 2026

Содержание

Содержание	2

Введение	3

Описание работы устройства	4

Состояния конечного автомата	6

Назначение и характеристики сигналов	7

Дополнительные модули устройства	8

1.	Регистр для записи	8

2.	Регистр для чтения	10

Тестирование	12

Синтез и компиляция схемы	13

Заключение	14

Приложение	15

Введение

В рамках курсового проекта была разработана модель контроллера SDRAM, упрощённая структурная схема которого представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Упрощённая структурная схема контроллера SDRAM

Требования к проекту:

- Ширина шины данных для интерфейса Avalon Memory-Mapped фиксирована и составляет 64 бита;

- Отдельная буферизация для чтения и записи;

- Параметры SDRAM должны задаваться через generics: Burst length, ширина данных для внешней памяти, режим записи, время задержки CAS (CAS latency).

- Режим адресации для SDRAM – последовательный (Sequential Mode);

- Автоматический refresh и precharge в фоновом режиме.

Тестирование проводилось на ПЛИС 10CL025YU256C8G и SDRAM W9864G6JT-6.

В данной части работы был разработан конечный автомат для обмена с внешней памятью SDRAM и выполнения присвоений выходных сигналов в зависимости от текущего состояния конечного автомата.

Описание работы устройства

Модуль SDRAM FSM должен корректно взаимодействовать с модулем Init and Refresh subsystem и с Avalon Memory-Mapped Slave посредством FIFO.

Для реализации блоков Init and Refresh subsystem и Control and assign unit в структуре контроллера SDRAM было принято решение использовать мультиплексор (Arbiter). Необходимость его применения обусловлена тем, что как конечный автомат FSM (Control and assign unit), так и подсистема инициализации, обновления и предварительной зарядки (Init and Refresh subsystem) формируют управляющие сигналы для микросхемы SDRAM, при этом в каждый момент времени управление памятью может осуществляться только из одного источника. Схема соединения конечного автомата, подсистемы инициализации, обновления и предварительной зарядки, арбитра контроллера SDRAM представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 — Схема соединения арбитра, подсистемы и автомата контроллера SDRAM

Подсистема управления инициализацией, обновления данных и предварительной зарядкой  является частью контроллера SDRAM и выполняет следующие задачи:

- Поддержка обычного и пакетного режима передачи данных;

- Соблюдение временных параметров микросхемы: задержку между активацией строки и операцией чтения/записи (tRCD), задержку выдачи данных при чтении (CAS latency), задержку между предзарядкой и следующей активацией (tRP);

- Корректная передача управление шиной SDRAM через арбитр и завершение текущей транзакции перед передачей управления подсистеме инициализации и refresh.

Условное графическое изображение разработанного устройства приведено на Рисунке 3.

Картинка

Рисунок 3 — УГО FSM

Состояния конечного автомата

Диаграмма состояний разработанного конечного автомата представлена на Рисунке 4 в виде графа состояний с условиями их перехода.

Картинка

Рисунок 4. Диаграмма состояний конечного автомата

Имена состояний и их значение

Назначение и характеристики сигналов

В Таблице 1 приведено описание входных и выходных сигналов разработанного конечного автомата.

Таблица 1. Входные и выходные сигналы конечного автомата

| Название сигнала | Вход/выход | Разрядность, бит | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk | in | 1 | Тактовый сигнал |
| nRst | in | 1 | Сигнал асинхронного сброса |

дописать

Дополнительные модули устройства

Для реализации контроллера SDRAM потребовалось разработать регистры для состояния записи в память из FIFO и для состояния чтения из памяти в FIFO.

- Регистр для записи

Для операции записи из FIFO был реализован сдвиговый регистр, УГО которого приведено на Рисунке 5.

Рисунок 5. УГО сдвигового регистра для записи

В Таблице 2 приведено описание входных и выходных сигналов разработанного регистра.

Таблица 2. Входные и выходные сигналы регистра для записи

| Название сигнала | Вход/выход | Разрядность, бит | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk | in | 1 | Тактовый сигнал |
| nRst | in | 1 | Сигнал асинхронного сброса |
| Load | in | 1 | Сигнал разрешения загрузки. «1» - если регистр пуст и его можно заполнить, «0» - в противном случае |
| Shift | in | 1 | Сигнал сдвига данных. «1» - если на выходе нужно получить сдвиг, «0» - в противном случае |
| Idx | in | 3 | Номер, по которому производится расчёт стартового индекса данных для занесения в регистр |
| ByteEn | in | 8 | Байт разрешения записи 8-битных данных, соответствующих биту из него |
| DataIn | in | 64 | Шина входных данных для сдвига |
| Enable | out | 1 | Сигнал разрешения записи в память выходной порции данных |
| WordOut | out | world_width | Выходная порция данных |
| Done | out | 1 | Сигнал завершения выдачи данных. «1» - если регистр пуст, «0» - в противном случае |

Принцип работы регистра заключается в параллельном занесении burst*world_width бит из входной 64-битной шины данных в него и последовательном сдвиге в количестве world_width бит за один такт. При этом с помощью дженерика задаются значения burst и world_width. Все возможные их комбинации приведены в Таблице 3 и рассмотрены для работы регистра.

Таблица 3. Комбинации значений burst и world_width и соответствующие им параметры

| burst | world_width | Максимальное количество битов в регистре (FRAG_BITS) | Количество записей в регистр из 64-битной шины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 16 | 16 | 4 |
| 1 | 32 | 32 | 2 |
| 1 | 64 | 64 | 1 |
| 2 | 8 | 16 | 4 |
| 2 | 16 | 32 | 2 |
| 2 | 32 | 64 | 1 |
| 2 | 64 | 128 | 1 |
| 4 | 8 | 32 | 2 |
| 4 | 16 | 64 | 1 |
| 4 | 32 | 128 | 1 |
| 4 | 64 | 256 | 1 |
| 8 | 8 | 64 | 1 |
| 8 | 16 | 128 | 1 |
| 8 | 32 | 256 | 1 |
| 8 | 64 | 512 | 1 |

На Рисунке 6 приведена схема работы сдвигового регистра и его взаимодействие с входными и выходными данными в случае burst = 4 и world_width = 16.

Рисунок 6. Схема работы сдвигового регистра для записи при burst = 4 и world_width = 16

На вход регистра подаётся 64-битная шина данных, которая загружается в регистр за один такт путём подачи единицы на вход Load. После этого происходит сдвиг порции по world_width бит при выставлении сигнала Shift единицей и выдача этих выходных данных за один такт. Одновременная подача единицы на Load и Shift невозможна, потому что Shift будет в приоритете из условия, приведённого в коде разработанного регистра. Возможны несколько ситуаций для подачи загрузки и сдвига, которые рассматривает регистр:

- Если общее количество битов в регистре равно 64, то есть FRAG_BITS = 64, то индекс Idx подаётся один раз в значении «000», происходит одна загрузка, после чего burst сдвигов;

- Если общее количество битов в регистре меньше 64, то есть FRAG_BITS < 64, то происходит загрузка и burst сдвигов в количестве 64/FRAG_BITS раз, при этом каждую загрузку инкрементируется индекс Idx, начиная со значения «000» (в случае burst = 1 и world_width = 8 последняя загрузка регистра будет происходить при Idx = «111»);

- Если общее количество битов в регистре больше 64, то есть FRAG_BITS > 64, то индекс Idx подаётся один раз в значении «000», происходит одна загрузка, после чего burst сдвигов, а оставшиеся свободные биты в регистре заполняются нулями.

На вход регистра подаётся байт разрешения ByteEn для записи в память, каждый бит которого соответствует одному байту из входной 64-битной шины. В ходе процесса происходит пересчёт для каждой порции данных в регистре разрешённого для неё бита и на выходе вместе с данными подаётся сигнал Enable, соответствующий этой порции. ByteEn может принимать значения «11111111» (все входные биты разрешены для записи в память), «01111111» (разрешены для записи в память последние 7 входных байтов), «00111111» (разрешены для записи в память последние 6 входных байтов), …, «00000001» (разрешены для записи в память последний 1 входной байт), «00000000» (ни один входной бит не разрешён для записи в память), «10000000» (разрешены для записи в память первый 1 входной байт), ..., «11111110» (разрешены для записи в память первые 7 входных байтов), а также комбинации, которые внутри содержат единицы, а по краям нули, например, ByteEn = «01111100». Для случая world_width = 8 каждый выходной бит разрешения соответствует биту из входного байта, а при других значениях world_width происходит пересчёт, описанный в коде регистра.

Сигнал Done выставляется в значение «1», когда регистр завершил работу с данными, то есть произошёл последний сдвиг.

RTL-схема сдвигового регистра со значениями burst = 4 и world_width = 16 для записи представлена на Рисунке 7.

Рисунок 7. RTL-схема сдвигового регистра для записи со значениями burst = 4 и world_width = 16

Исходный код разработанного сдвигового регистра для записи из FIFO приведён в Приложении 1.

Для регистра были написаны тесты, демонстрирующие его работу при всех возможных комбинациях значений burst и world_width, а также при различных значениях ByteEn. Результаты тестирования для значений burst = 4 и world_width = 8 показаны на Рисунке 8. Исходный код тестбэнча и тестера приведены в Приложениях 2-3.

Рисунок 8. Фрагмент временной диаграммы выполнения операции сдвига в регистре для записи для значений burst = 4 и world_width = 8

- Регистр для чтения

Для операции чтения из SDRAM был реализован сдвиговый регистр, УГО которого приведено на Рисунке 9.

Рисунок 9. УГО сдвигового регистра для чтения

В Таблице 3 приведено описание входных и выходных сигналов разработанного регистра.

Таблица 3. Входные и выходные сигналы регистра для чтения

| Название сигнала | Вход/выход | Разрядность, бит | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk | in | 1 | Тактовый сигнал |
| nRst | in | 1 | Сигнал асинхронного сброса |
| Load | in | 1 | Сигнал разрешения загрузки. «1» - если регистр пуст и его можно заполнить, «0» - в противном случае |
| Shift | in | 1 | Сигнал сдвига данных. «1» - если на выходе нужно получить сдвиг, «0» - в противном случае |
| DataIn | in | world_width | Шина входных данных из памяти для записи в регистр |
| DataOut | out | 64 | Выходная порция данных, записываемая в FIFO |
| Valid | out | 1 | Сигнал валидности выходных данных. «1» - если данные валидны, «0» - в противном случае |
| Done | out | 1 | Сигнал завершения выдачи данных. «1» - если регистр пуст, «0» - в противном случае |

На Рисунке 10 приведена схема работы сдвигового регистра и его взаимодействие с входными и выходными данными в случае burst = 4 и world_width = 16.

Рисунок 10. Схема работы сдвигового регистра для чтения при burst = 4 и world_width = 16

Принцип работы регистра заключается в параллельном занесении burst*world_width бит из памяти в него и последовательном сдвиге данных в количестве world_width бит за один такт. При этом с помощью дженерика задаются значения burst и world_width. Все возможные их комбинации приведены в Таблице 3 и рассмотрены для работы регистра.

На вход регистра подаётся world_width бит данных, которые загружаются в регистр за один такт путём подачи единицы на вход Shift. После этого происходит сдвиг порции по world_width бит и занесение в регистр новой порции данных из памяти при выставлении сигнала Shift единицей. После заполнения регистра входными данными подаётся единица на вход Load, за один такт данные из регистра выгружаются в выходную 64-битную шину и сигнал Valid становится единицей. Одновременная подача единицы на Load и Shift невозможна, потому что Shift будет в приоритете из условия, приведённого в коде разработанного регистра. Возможны несколько ситуаций для подачи загрузки и сдвига, которые рассматривает регистр:

- Если общее количество битов в регистре равно 64, то есть FRAG_BITS = 64, то происходит burst сдвигов, после чего одна загрузка;

- Если общее количество битов в регистре меньше 64, то есть FRAG_BITS < 64, то происходит burst сдвигов и загрузка выходных данных, которые будут дозаполнены нулями в старших битах;

- Если общее количество битов в регистре больше 64, то есть FRAG_BITS > 64, то происходит burst сдвигов, после чего загрузка выходной полностью заполненной 64-битной шины, такие итерации повторяются FRAG_BITS/64 раз.

Сигнал Done выставляется в значение «1», когда регистр завершил работу с данными, то есть произошла последняя загрузка.

RTL-схема сдвигового регистра со значениями burst = 4 и world_width = 16 для записи представлена на Рисунке 11.

Рисунок 11. RTL-схема сдвигового регистра для чтения со значениями burst = 4 и world_width = 16

Исходный код разработанного сдвигового регистра для чтения из SDRAM приведён в Приложении 4.

Для регистра были написаны тесты, демонстрирующие его работу. Результаты тестирования для значений burst = 4 и world_width = 16 показаны на Рисунке 12. Исходный код тестбэнча и тестера приведены в Приложениях 5-6.

Рисунок 12. Фрагмент временной диаграммы выполнения операции сдвига в регистре для чтения для значений burst = 4 и world_width = 16

Тестирование

Для верификации подсистемы были разработаны тесты, перечисленные в Таблице Х и показанные на Рисунках х-х.

Синтез и компиляция схемы

После успешного прохождения тестирования разрабатываемой подсистемы в программе Quartus были проведены компиляция, отчёт о которой представлен на Рисунке Х, и синтез RTL-схемы, показанной на Рисунке Х.

Картинка

Рисунок Х. Отчёт о компиляции

Картинка

Рисунок Х. RTL-схема, полученная в ходе синтеза

Синтез ещеее

Заключение

В ходе данной курсовой работы был разработан конечный автомат для обмена с внешней памятью SDRAM и выполнения присвоений выходных сигналов в зависимости от текущего состояния конечного автомата. Были описаны все его состояния, разработаны дополнительные модули и проведены тестирование и синтез.

Приложение

Приложение 1. Файл write_shift_reg.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity write_shift_reg is

generic (

WORD_WIDTH : integer := 16; -- 8, 16, 32, 64

BURST      : integer := 4   -- 1, 2, 4, 8

);

port (

Clk      : in  std_logic;

nRst     : in  std_logic;

Load     : in  std_logic;

Shift    : in  std_logic;

Idx      : in  std_logic_vector(2 downto 0); -- для длины регистра < 64, вычисляется 64/FRAG_BITS, 000 -> 001 -> 002 ...

ByteEn   : in  std_logic_vector(7 downto 0);

DataIn   : in  std_logic_vector(63 downto 0);

Enable   : out std_logic;

WordOut  : out std_logic_vector(WORD_WIDTH-1 downto 0);

Done     : out std_logic -- когда Shift выдвигает последнее валидное слово

);

end entity;

architecture rtl of write_shift_reg is

type t_sreg_data   is array (0 to BURST-1) of std_logic_vector(WORD_WIDTH-1 downto 0);

type t_sreg_enable is array (0 to BURST-1) of std_logic;

signal r_data   : t_sreg_data;

signal r_enable : t_sreg_enable;

constant FRAG_BITS    : integer := WORD_WIDTH * BURST;

constant BYTES_PER_W  : integer := WORD_WIDTH / 8;   -- 1,2,4,8

constant WORDS_PER_64 : integer := 64 / WORD_WIDTH;  -- 1,2,4,8

begin

WordOut <= r_data(0);

Enable  <= r_enable(0);

gen_done_1 : if BURST = 1 generate

Done <= '1' when (Shift = '1' and r_enable(0) = '1') else '0';

end generate;

gen_done_2 : if BURST = 2 generate

Done <= '1' when (Shift = '1' and r_enable(0) = '1' and r_enable(1) = '0') else '0';

end generate;

gen_done_4 : if BURST = 4 generate

Done <= '1' when (Shift = '1' and r_enable(0) = '1' and

r_enable(1) = '0' and r_enable(2) = '0' and r_enable(3) = '0')

else '0';

end generate;

gen_done_8 : if BURST = 8 generate

Done <= '1' when (Shift = '1' and r_enable(0) = '1' and

r_enable(1) = '0' and r_enable(2) = '0' and r_enable(3) = '0' and

r_enable(4) = '0' and r_enable(5) = '0' and r_enable(6) = '0' and r_enable(7) = '0')

else '0';

end generate;

p_sreg : process(Clk, nRst)

begin

if nRst = '0' then

for j in 0 to BURST-1 loop

r_data(j)   <= (others => '0');

r_enable(j) <= '0';

end loop;

elsif rising_edge(Clk) then

if Shift = '1' then

for j in 0 to BURST-2 loop

r_data(j)   <= r_data(j+1);

r_enable(j) <= r_enable(j+1);

end loop;

r_data(BURST-1)   <= (others => '0');

r_enable(BURST-1) <= '0';

elsif Load = '1' then

if FRAG_BITS <= 64 then

for j in 0 to BURST-1 loop

if ((conv_integer(Idx)*BURST + j + 1) * WORD_WIDTH) <= 64 then

r_data(j) <= DataIn(

((conv_integer(Idx)*BURST + j + 1) * WORD_WIDTH - 1) downto

((conv_integer(Idx)*BURST + j)     * WORD_WIDTH));

if BYTES_PER_W = 1 then

r_enable(j) <= ByteEn( ((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8 );

elsif BYTES_PER_W = 2 then

r_enable(j) <=

ByteEn( (((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8) + 0 ) or

ByteEn( (((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8) + 1 );

elsif BYTES_PER_W = 4 then

r_enable(j) <=

ByteEn( (((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8) + 0 ) or

ByteEn( (((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8) + 1 ) or

ByteEn( (((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8) + 2 ) or

ByteEn( (((conv_integer(Idx)*BURST + j) * WORD_WIDTH) / 8) + 3 );

else

r_enable(j) <=

ByteEn(0) or ByteEn(1) or ByteEn(2) or ByteEn(3) or

ByteEn(4) or ByteEn(5) or ByteEn(6) or ByteEn(7);

end if;

else

r_data(j)   <= (others => '0');

r_enable(j) <= '0';

end if;

end loop;

else

for j in 0 to BURST-1 loop

if j < WORDS_PER_64 then

r_data(j) <= DataIn(((j+1) * WORD_WIDTH - 1) downto (j * WORD_WIDTH));

if BYTES_PER_W = 1 then

r_enable(j) <= ByteEn( (j * WORD_WIDTH) / 8 );

elsif BYTES_PER_W = 2 then

r_enable(j) <=

ByteEn( ((j * WORD_WIDTH) / 8) + 0 ) or

ByteEn( ((j * WORD_WIDTH) / 8) + 1 );

elsif BYTES_PER_W = 4 then

r_enable(j) <=

ByteEn( ((j * WORD_WIDTH) / 8) + 0 ) or

ByteEn( ((j * WORD_WIDTH) / 8) + 1 ) or

ByteEn( ((j * WORD_WIDTH) / 8) + 2 ) or

ByteEn( ((j * WORD_WIDTH) / 8) + 3 );

else

r_enable(j) <=

ByteEn(0) or ByteEn(1) or ByteEn(2) or ByteEn(3) or

ByteEn(4) or ByteEn(5) or ByteEn(6) or ByteEn(7);

end if;

else

r_data(j)   <= (others => '0');

r_enable(j) <= '0';

end if;

end loop;

end if;

end if;

end if;

end process;

end architecture;

Приложение 2. Файл write_shift_reg_tb.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity write_shift_reg_tb is

end entity;

architecture top of write_shift_reg_tb is

begin

T_8_1 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 1 );

T_8_2 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 2 );

T_8_4 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 4 );

T_8_8 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 8 );

T_16_1 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 1 );

T_16_2 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 2 );

T_16_4 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 4 );

T_16_8 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 8 );

T_32_1 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 1 );

T_32_2 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 2 );

T_32_4 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 4 );

T_32_8 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 8 );

T_64_1 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 1 );

T_64_2 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 2 );

T_64_4 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 4 );

T_64_8 : entity work.write_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 8 );

end architecture;

Приложение 3. Файл write_shift_reg_tester.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity write_shift_reg_tester is

generic (

WORD_WIDTH : integer := 16;

BURST      : integer := 4

);

end entity;

architecture tb of write_shift_reg_tester is

constant CLK_PERIOD   : time    := 10 ns;

constant FRAG_BITS  : integer := WORD_WIDTH * BURST;

constant WORDS_PER_64 : integer := 64 / WORD_WIDTH;

function calc_num_frags return integer is

begin

if FRAG_BITS = 0 then

return 1;

elsif FRAG_BITS >= 64 then

return 1;

else

return 64 / FRAG_BITS;

end if;

end function;

constant NUM_FRAGS : integer := calc_num_frags;

type t_idx_array is array (0 to 7) of std_logic_vector(2 downto 0);

constant IDX_TABLE : t_idx_array := (

"000", "001", "010", "011",

"100", "101", "110", "111"

);

constant DATA_TEMPLATE : std_logic_vector(63 downto 0) :=

x"0123456789ABCDEF";

type t_be_array is array (natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);

constant BE_PATTERNS : t_be_array := (

"11111111",

"00111111",

"11111000",

"01111100"

);

signal Clk    : std_logic := '0';

signal nRst   : std_logic := '0';

signal Load   : std_logic := '0';

signal Shift  : std_logic := '0';

signal Idx    : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');

signal ByteEn : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

signal DataIn : std_logic_vector(63 downto 0) := (others => '0');

signal Enable  : std_logic;

signal WordOut : std_logic_vector(WORD_WIDTH-1 downto 0);

signal Done    : std_logic;

begin

p_clk : process

begin

Clk <= '0';

wait for CLK_PERIOD/2;

Clk <= '1';

wait for CLK_PERIOD/2;

end process;

dut : entity work.write_shift_reg

generic map (

WORD_WIDTH => WORD_WIDTH,

BURST      => BURST

)

port map (

Clk     => Clk,

nRst    => nRst,

Load    => Load,

Shift   => Shift,

Idx     => Idx,

ByteEn  => ByteEn,

DataIn  => DataIn,

Enable  => Enable,

WordOut => WordOut,

Done    => Done

);

p_stim : process

procedure set_pattern(

constant be_idx : in integer

) is

begin

if be_idx < BE_PATTERNS'length then

ByteEn <= BE_PATTERNS(be_idx);

else

ByteEn <= (others => '1');

end if;

DataIn <= DATA_TEMPLATE;

end procedure;

begin

nRst   <= '0';

Load   <= '0';

Shift  <= '0';

Idx    <= (others => '0');

ByteEn <= (others => '0');

DataIn <= DATA_TEMPLATE;

wait for 3*CLK_PERIOD;

wait until rising_edge(Clk);

nRst <= '1';

wait for 2*CLK_PERIOD;

for be_i in 0 to BE_PATTERNS'length-1 loop

set_pattern(be_i);

wait until rising_edge(Clk);

if FRAG_BITS >= 64 then

Idx  <= IDX_TABLE(0);

Load <= '1';

Shift <= '0';

wait until rising_edge(Clk);

Load <= '0';

for w in 0 to WORDS_PER_64-1 loop

Shift <= '1';

wait until rising_edge(Clk);

end loop;

Shift <= '0';

wait for 4*CLK_PERIOD;

else

Idx  <= IDX_TABLE(0);

Load <= '1';

Shift <= '0';

wait until rising_edge(Clk);

Load <= '0';

for frag in 0 to NUM_FRAGS-1 loop

for k in 0 to BURST-1 loop

Shift <= '1';

wait until rising_edge(Clk);

end loop;

Shift <= '0';

if frag < NUM_FRAGS-1 then

Idx  <= IDX_TABLE(frag + 1);

Load <= '1';

wait until rising_edge(Clk);

Load <= '0';

end if;

end loop;

wait for 6*CLK_PERIOD;

end if;

Load  <= '0';

Shift <= '0';

wait for 5*CLK_PERIOD;

end loop;

wait;

end process;

end architecture;

Приложение 4. Файл read_shift_reg.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity read_shift_reg is

generic (

WORD_WIDTH : integer := 16; -- 8, 16, 32, 64

BURST      : integer := 4   -- 1, 2, 4, 8

);

port (

Clk      : in  std_logic;

nRst     : in  std_logic;

Load     : in  std_logic;

Shift    : in  std_logic;

DataIn   : in  std_logic_vector(WORD_WIDTH-1 downto 0);

DataOut  : out std_logic_vector(63 downto 0);

Valid    : out std_logic;

Done     : out std_logic

);

end entity;

architecture rtl of read_shift_reg is

type t_sreg_data is array (0 to BURST-1) of std_logic_vector(WORD_WIDTH-1 downto 0);

signal r_data : t_sreg_data;

signal r_word_cnt : std_logic_vector(3 downto 0);

constant FRAG_BITS    : integer := WORD_WIDTH * BURST;

constant WORDS_PER_64 : integer := 64 / WORD_WIDTH;

begin

gen_data_out_small : if BURST <= WORDS_PER_64 generate

gen_real : for i in 0 to BURST-1 generate

DataOut((i+1)*WORD_WIDTH - 1 downto i*WORD_WIDTH) <= r_data(i);

end generate;

gen_zero : for i in BURST to WORDS_PER_64-1 generate

DataOut((i+1)*WORD_WIDTH - 1 downto i*WORD_WIDTH) <= (others => '0');

end generate;

end generate;

gen_data_out_large : if BURST > WORDS_PER_64 generate

gen_real_only : for i in 0 to WORDS_PER_64-1 generate

DataOut((i+1)*WORD_WIDTH - 1 downto i*WORD_WIDTH) <= r_data(i);

end generate;

end generate;

pad_hi : if WORDS_PER_64*WORD_WIDTH < 64 generate

DataOut(63 downto WORDS_PER_64*WORD_WIDTH) <= (others => '0');

end generate;

Valid <=

'1' when (

(FRAG_BITS >= 64  and conv_integer(r_word_cnt) >= WORDS_PER_64) or

(FRAG_BITS <  64  and conv_integer(r_word_cnt) = BURST)

) else '0';

Done <=

'1' when (

Shift = '1' and (

(FRAG_BITS >= 64 and conv_integer(r_word_cnt) = WORDS_PER_64) or

(FRAG_BITS <  64 and conv_integer(r_word_cnt) = BURST)

)

) else '0';

p_sreg : process(Clk, nRst)

begin

if nRst = '0' then

for j in 0 to BURST-1 loop

r_data(j) <= (others => '0');

end loop;

r_word_cnt <= (others => '0');

elsif rising_edge(Clk) then

if (Shift = '1') and

((FRAG_BITS >= 64 and conv_integer(r_word_cnt) >= WORDS_PER_64) or

(FRAG_BITS <  64 and conv_integer(r_word_cnt) = BURST)) then

if FRAG_BITS >= 64 then

for j in 0 to BURST-1 loop

if j <= BURST-WORDS_PER_64-1 then

r_data(j) <= r_data(j+WORDS_PER_64);

else

r_data(j) <= (others => '0');

end if;

end loop;

r_word_cnt <= r_word_cnt - conv_std_logic_vector(WORDS_PER_64, 4);

else

for j in 0 to BURST-1 loop

r_data(j) <= (others => '0');

end loop;

r_word_cnt <= r_word_cnt - conv_std_logic_vector(BURST, 4);

end if;

elsif (Load = '1') and (conv_integer(r_word_cnt) < BURST) then

r_data(conv_integer(r_word_cnt)) <= DataIn;

r_word_cnt <= r_word_cnt + conv_std_logic_vector(1, 4);

end if;

end if;

end process;

end architecture;

Приложение 5. Файл read_shift_reg_tb.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity read_shift_reg_tb is

end entity;

architecture sim of read_shift_reg_tb is

begin

T_8_1 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 1 );

T_8_2 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 2 );

T_8_4 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 4 );

T_8_8 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 8, BURST => 8 );

T_16_1 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 1 );

T_16_2 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 2 );

T_16_4 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 4 );

T_16_8 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 16, BURST => 8 );

T_32_1 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 1 );

T_32_2 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 2 );

T_32_4 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 4 );

T_32_8 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 32, BURST => 8 );

T_64_1 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 1 );

T_64_2 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 2 );

T_64_4 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 4 );

T_64_8 : entity work.read_shift_reg_tester

generic map ( WORD_WIDTH => 64, BURST => 8 );

end architecture;

Приложение 6. Файл read_shift_reg_tester.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity read_shift_reg_tester is

generic (

WORD_WIDTH : integer := 16; -- 8, 16, 32, 64

BURST      : integer := 4   -- 1, 2, 4, 8

);

end entity;

architecture tb of read_shift_reg_tester is

constant CLK_PERIOD  : time    := 10 ns;

constant FRAG_BITS   : integer := WORD_WIDTH * BURST;

constant NUM_SHIFTS  : integer := (FRAG_BITS + 63) / 64;

constant WORDS_PER_64: integer := 64 / WORD_WIDTH;

signal Clk      : std_logic := '0';

signal nRst     : std_logic := '0';

signal Load     : std_logic := '0';

signal Shift    : std_logic := '0';

signal DataIn   : std_logic_vector(WORD_WIDTH-1 downto 0) := (others => '0');

signal DataOut  : std_logic_vector(63 downto 0);

signal Valid    : std_logic;

signal Done     : std_logic;

begin

U_DUT : entity work.read_shift_reg

generic map (

WORD_WIDTH => WORD_WIDTH,

BURST      => BURST

)

port map (

Clk      => Clk,

nRst     => nRst,

Load     => Load,

Shift    => Shift,

DataIn   => DataIn,

DataOut  => DataOut,

Valid    => Valid,

Done     => Done

);

p_clk : process

begin

Clk <= '0';

wait for CLK_PERIOD/2;

Clk <= '1';

wait for CLK_PERIOD/2;

end process;

p_stim : process

begin

nRst   <= '0';

Load   <= '0';

Shift  <= '0';

DataIn <= (others => '0');

wait for 3*CLK_PERIOD;

nRst <= '1';

wait until rising_edge(Clk);

for i in 0 to BURST-1 loop

Load   <= '1';

Shift  <= '0';

DataIn <= conv_std_logic_vector(i, WORD_WIDTH);

wait until rising_edge(Clk);

end loop;

Load <= '0';

for k in 0 to NUM_SHIFTS-1 loop

Shift <= '1';

Load  <= '0';

wait until rising_edge(Clk);

end loop;

Shift <= '0';

wait for 5*CLK_PERIOD;

wait;

end process;

end architecture;

Приложение 7. Файл ххх.vhd